Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie miasta i gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  1


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej 

na terenie gminy Lesznowola w 2014 roku.

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały (niespoisty przepuszczalny grunt mineralny na uzupełnienia dróg gruntowych) gwarantujące osiągnięcie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej – jednostka: 1m2 profilowanej powierzchni
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności;

· uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego;

· uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;

· ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

· zagęszczanie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

 Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy  uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót.

Należy uwzględnić, że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu gwarantujące poprawne wykonanie zadania.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.2 Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej – jednostka: 1m2 profilowanej powierzchni
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności;

· uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego;

· uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;

· ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Równanie i profilowanie bez zagęszczania zlecane będzie w szczególnych warunkach, w sytuacji awaryjnej. Odstąpienie od konieczności zagęszczenia na pisemne zlecenie zamawiającego może wystąpić jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej wilgotności gruntu.  
Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy  uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie miasta i gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  2


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej 

na terenie gminy Lesznowola w 2014 roku.

Mechaniczne ścinanie, regulacja i profilowanie poboczy


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Materiały 

Do wykonania roboty nie przewiduje się dostarczania żadnych dodatkowych materiałów poza gruntem uzyskanym w trakcie robót..

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Mechaniczne ścinanie, regulacja i profilowanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10cm, wraz z wywiezieniem ścinki – jednostka: 1m2 regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na ścięciu pobocza w taki sposób, by przywrócić poboczu spadek poprzeczny wynoszący min. 5 %. W przypadku bardzo złego stanu technicznego jezdni, o wyborze sposobu ścinania decydować będzie osiągnięcie celu – odprowadzenie wody z jezdni. Na żadnej części jezdni nie może się gromadzić woda opadowa.  Na skutek  ścinania poboczy nie może zmniejszyć się przekrój rowu odwadniającego przy drodze, jeśli on istnieje. Materiał ze ściętego pobocza należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowaniem i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za ścinanie pobocza, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej ścinania. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

W ramach zlecenia na ścinanie poboczy należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem pobocza (jeśli jest taka konieczność), zagęszczeniem pobocza, jeśli wykonane roboty zbytnio go naruszyły oraz pozamiataniem jezdni, jeśli praca sprzętu lub roboty przeładunkowe spowodowały jej zabrudzenie. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przy rozliczeniu robót będzie uwzględniona rzeczywista średnia grubość warstwy pobocza do ścięcia - jeśli wyniesie ona do 10cm wówczas wynagrodzenie zostanie rozliczone z wykorzystaniem niniejszej pozycji, jeżeli od 10cm do 20cm - wg poz. 2.3.

2.2. Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej powyżej 10cm do 20cm, wraz z wywiezieniem ścinki na odkład w rejonie placu budowy (bez wywozu nadmiaru gruntu) – jednostka: 1m2 regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na ścięciu pobocza w taki sposób, by przywrócić poboczu spadek poprzeczny wynoszący min. 5 %. W przypadku bardzo złego stanu technicznego jezdni, o wyborze sposobu ścinania decydować będzie osiągnięcie celu – odprowadzenie wody z jezdni. Na żadnej części jezdni nie może się gromadzić woda opadowa.  Na skutek  ścinania poboczy nie może zmniejszyć się przekrój rowu odwadniającego przy drodze, jeśli on istnieje. Materiał ze ściętego pobocza należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowaniem i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za ścinanie pobocza, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej ścinania. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

W ramach zlecenia na ścinanie poboczy należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem pobocza (jeśli jest taka konieczność), zagęszczeniem pobocza, jeśli wykonane roboty zbytnio go naruszyły oraz pozamiataniem jezdni, jeśli praca sprzętu lub roboty przeładunkowe spowodowały jej zabrudzenie. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przy rozliczeniu robót będzie uwzględniona rzeczywista średnia grubość warstwy pobocza do ścięcia -  jeśli wyniesie ona od 10 do 20cm wówczas wynagrodzenie rozliczone z wykorzystaniem niniejszej pozycji, jeżeli do 10cm – wg poz. 2.1. 

Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  3


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej 

na terenie miasta i gminy Lesznowola w 2014 roku.

Wzmacnianie i renowacja nawierzchni. 


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały (tłuczeń i kliniec kamienny lub betonowy, destrukt asfaltowy, emulsja asfaltowa, pospółka, humus, niespoisty przepuszczalny grunt mineralny na uzupełnienia dróg gruntowych), nasiona traw należytej jakości, gwarantujące osiągnięcie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem      podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację  urobku lub dostarczenie gruntu  

           na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

· wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

· wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 15cm z kruszywa kamiennego frakcji 

            ok. 5-65, z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem;

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie  

           z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

2.2 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym i kamiennym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem   podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację  urobku lub dostarczenie gruntu   na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

· wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

· wykonanie wzmocnienia  dwuwarstwowo: warstwa dolna o grubości 10cm z kruszywa betonowego frakcji ok. 30/65, warstwa górna o grubości 5cm z kamiennego kruszywa  łamanego frakcji ok. 5/35 z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem;

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja gruntu i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

2.3 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem    

            podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację  urobku lub dostarczenie gruntu  

           na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

· wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

· wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 15cm z destruktu asfaltowego, z 

            wymaganym zaklinowaniem i zagęszczeniem;

· zagęszczenie, skropienie emulsją i zamiałowanie nawierzchni;
· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie  

            z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

2.4 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi 100x75x12,5 (JOMB) - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem     podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację  urobku lub dostarczenie gruntu  na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

· wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm z przełożeniem warstwą  geotkaniny;

· ułożenie betonowych płyt typu JOMB;            
· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie  z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania nawierzchni o spadku poprzecznym jezdni  min. 1% i poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

2.5  Renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego - jednostka: 1m3 wbudowanego kruszywa (szerokość jezdni 3,0 – 6,0m).
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· oczyszczenie istniejącej nawierzchni;

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

· wzruszenie po ewentualnym zwilżeniu górnej warstwy;

· uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni łamanym materiałem kamiennym z użyciem  

            rozściełacza - nieprzekraczalna grubość warstwy 8cm;

· ewentualne zwilżenie materiału;

· zagęszczenie nawierzchni;

· uzupełnienie i wyregulowanie poboczy;  

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami          

            o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku poprzecznego o wartości 3%.    

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Roboty zostaną rozliczone wg ilości zużytego materiału kamiennego w m3.

2.6  Renowacja nawierzchni z destruktu - jednostka: 1m3 wbudowanego kruszywa (szerokość jezdni 3,0 – 6,0m).
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· oczyszczenie istniejącej nawierzchni;

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

· skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

· uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni destruktem z użyciem rozściełacza lub  

            równiarki - nieprzekraczalna grubość warstwy 8cm;

· zagęszczenie, skropienie emulsją i zamiałowanie nawierzchni;

· uzupełnienie i wyregulowanie poboczy;  

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku poprzecznego o wartości 3%.    

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 

Roboty zostaną rozliczone wg ilości zużytego destruktu w m3.

2.7  Remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu, z ręcznym wyrównaniem krawędzi, grubość warstwy min. 8cm, max 12cm, ubytek  o powierzchni do 5m2, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
Przyjmuje się, że wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z destruktu będzie wymagało: 

· oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

· uzyskanie foremnych pól o jednakowej głębokości min.  8cm  do naprawy ubytków,

· skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

·  uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym wraz  ze starannym  zagęszczeniem, 

· skropienie uzupełnionej nawierzchni emulsją bitumiczną,

· zamiałowanie nawierzchni

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów. 

Roboty zostaną rozliczone wg wielkości naprawionej powierzchni w m2.

2.8  Remonty cząstkowe nawierzchni z tłucznia, z ręcznym wyrównaniem krawędzi, grubość warstwy min. 8cm, max 12cm, ubytek  o powierzchni do 5m2, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
Przyjmuje się, że wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z tłucznia będzie wymagało: 

· oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

· uzyskanie foremnych pól o jednakowej głębokości min.  8cm  do naprawy ubytków,

· ew. zwilżenie podbudowy;

·  uzupełnienie ubytków kruszywem wraz  ze starannym  zagęszczeniem, 

· Zamiałowanie i zagęszczenie nawierzchni

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów. 

Roboty zostaną rozliczone wg wielkości naprawionej powierzchni w m2.

Szczegółowe Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  4


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni betonowej 

na terenie gminy Lesznowola w 2014 roku.


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska wyroby betonowe i żeliwne spełniające wymagania art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy. Wszelkie wyroby opisywane jako „materiał wykonawcy” muszą być właściwej jakości ( w przypadku elementów betonowych – wibroprasowane, wpusty i pokrywy studzienek – żeliwne). Wykonawca winien okazać na wezwanie przedstawiciela zamawiającego aprobaty techniczne, certyfikaty lub tp. dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych wyrobów. Jako materiały i wyroby pomocnicze należy stosować kruszywo łamane kamienne, pospółkę, piasek, cement, itp. należytej jakości, właściwe do zapisów części 2 specyfikacji. Jeżeli przewidziane do wykonania roboty będą wymagały zastosowania innych wyrobów i materiałów niż wymienionych w materiałach przetargowych, wykonawca może otrzymać od osoby wskazanej przez zamawiającego polecenie zastosowania innego materiału lub wyrobu. Rozliczenie zastosowania innych materiałów i wyrobów zostanie dokonane w trybie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6cm  (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

· posegregowanie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych chodnika po naprawie,

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie  podbudowy naprawianego chodnika. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości, po zagęszczeniu min. 8 cm; 

· ułożenie nawierzchni chodnika z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie;

· wypełnienie szczelin piaskiem,   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2%.    

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.2  Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6cm (materiał z odzysku), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

· posegregowanie i oczyszczenie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych chodnika po naprawie,

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie  podbudowy naprawianego chodnika (jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości, po zagęszczeniu min. 10cm; 

· ułożenie nawierzchni chodnika z materiału z odzysku na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie; 

· wypełnienie szczelin piaskiem.   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika po ułożeniu, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2%.    

  Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Osoba wskazana przez zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.3 Naprawa  nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej  o gr. 8cm (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni,

· posegregowanie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 10cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20cm.

· ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor - jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie;  

· wypełnienie szczelin piaskiem;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż, w przypadku chodnika 1,5-2%, jezdni - 2%.    

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.4 Naprawa nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej  o gr. 8cm (z materiału z odzysku), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka chodnika lub jezdni,

· posegregowanie i oczyszczenie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianego chodnika lub jezdni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 10cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości min. 20cm.

· ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału z odzysku, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie;  

· wypełnienie szczelin piaskiem;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub jezdni, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5 – 2% w przypadku chodnika, a 2% dla jezdni.    

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.5  Naprawa  chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni,

· posegregowanie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 8cm.

· ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor - jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie;  

· wypełnienie szczelin piaskiem;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż, w przypadku chodnika 1,5-2%, jezdni - 2%.    

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę nawierzchni, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.6  Naprawa  chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm (materiał z rozbiórki), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni,

· posegregowanie i oczyszczenie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

· zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulację pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 8cm.

· ułożenie nawierzchni chodnika z materiału rozbiórkowego na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

· zagęszczenie;  

· wypełnienie szczelin piaskiem;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż, w przypadku chodnika 1,5-2%, jezdni - 2%.    

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę nawierzchni, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.7 Naprawa krawężników betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) – jednostka: 1m wymienionego krawężnika

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego krawężnika i ławy,

· wyznaczenie rzędnych krawężnika po naprawie,

· uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

· wykonanie ławy z betonu B10 w ilości 0,075m3/m;

· ułożenie krawężnika (materiał wykonawcy) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm. 

· uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji krawężnika;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, lub zmianie materiału i/lub rodzaju ławy, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 

2.8  Naprawa krawężników betonowych (materiał z odzysku) - jednostka: 1m wymienionego krawężnika

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie i oczyszczenie zniszczonego krawężnika i ławy,

· wyznaczenie rzędnych krawężnika po naprawie,

· uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

· wykonanie ławy z betonu B10 w ilości 0,075m3/m;

· ułożenie krawężnika (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm. 

· uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji krawężnika;   

· uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, lub zmianie materiału i/lub rodzaju ławy, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy

2.9 Naprawa obrzeży betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) - jednostka: 1m wymienionego obrzeża

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie zniszczonego obrzeża,

· wyznaczenie rzędnych obrzeża po naprawie, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

· ułożenie obrzeża (materiał wykonawcy) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm. 

· uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji obrzeża.   

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 

2.10 Naprawa obrzeży betonowych  (materiał z odzysku) - jednostka: 1m wymienionego obrzeża

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie i oczyszczenie zniszczonego obrzeża,

· wyznaczenie rzędnych obrzeża po naprawie, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

· ułożenie obrzeża (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm. 

· uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji obrzeża.   

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 

2.11 Wymiana uszkodzonych włazów studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy) – jednostka: 1sztuka

Należy przewidzieć konieczność wymiany i regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub wpustów ulicznych. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub wpustu, zdjęcie uszkodzonego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie nowej studzienki lub kratki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.12 Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji i wpustów ulicznych (materiał z rozbiórki) – jednostka: 1sztuka

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub wpustów ulicznych. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub wpustu, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu lub kratki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.13  Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych – jednostka: 1m ułożonego przepustu

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu o głębokości do 0,30m;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych (występują rury o średnicach D400 – D600 w   ilości: D400 – 50%, D500 – 30%, D600 – 20%); 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur żelbetowych (materiał wykonawcy);

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji.

2.14  Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami – jednostka: 1kpl złożony ze studni D1200, głębokość 2,50m, osadnik D500, głębokość 1,8m 

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m dla studni i 2,3m dla osadnika;

· wymiana uszkodzonych rur żelbetowych;

· uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m;

· wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z geowłókniny; 

· założenie pokryw, włazów i wpustów ulicznych typu ciężkiego;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypu; 
· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska. 

                       Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.15  Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej – jednostka: 1kpl złożony ze studni D1200, głębokość 2,50m, 

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m dla studni;

· wymiana uszkodzonych rur żelbetowych;

· uzupełnienie podłoża z betonu;

· połączenie z kolektorem kanalizacji deszczowej;

· założenie pokryw i włazów typu ciężkiego;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypu; 
· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska. 

                       Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.16  Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej - osadnik D500, głębokość 1,8m, jednostka: 1kpl 

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu o głębokości do 2,3m dla osadnika;

· wymiana uszkodzonych elementów żelbetowych; 

· wykonanie połączenia przykanalika d200 do studni połączeniowej;

· założenie pokryw i wpustów ulicznych typu ciężkiego;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypu; 
· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska. 

                       Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.17  Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej – średnica rur 0,30 – 0,40m , jednostka: 1m

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu o głębokości do 2,0m z wywozem urobku;

· wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm;

· wymiana uszkodzonych rur z PCV; 

· wykonanie wymaganych połączeń;  

· sprawdzenie szczelności;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego; 
· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska. 

                       Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  
2.18.  Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych 

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

· ustawienie szalunku;

· ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

· pielęgnacja betonu;

· demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

· wykonanie izolacji ściany;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

· oczyszczenie przepustu;

· regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, montaż prefabrykowanych ścianek czołowych. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

2.19. Umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 (EKO) - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· usunięcie darniny ze skarpy;

· wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;

· wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość 10cm;

· ułożenie ażurowych płyt betonowych;

· wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw;
· uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw;

· regulacja poboczy;

· uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie  z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.  

2.20 Wykonanie progów zwalniających typu U-16b o długości 5m lub 7m z betonowej kostki brukowej kolorowej o gr. 8cm (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1szt.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· rozebranie odcinka nawierzchni,

· posegregowanie wyrobów z rozbiórki,  

· wyznaczenie rzędnych nawierzchni progu,

· spulchnienie i uzupełnienie podbudowy warstwą do 10cm 

· ułożenie progu z materiału wykonawcy na podsypce cementowo – piaskowej                  o grubości  3cm;

· wypełnienie szczelin piaskiem;   

· regulacja i zagęszczenie pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

· uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni w pobliżu progu.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie wykonanie progu z betonowej kostki brukowej, bez wykonania oznakowania. Oznakowanie jest uwzględnione w kolejnych pozycjach specyfikacji. 

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

na terenie gminy 

Lesznowola w 2014 roku.




	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie Gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  5


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  
1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

na terenie gminy Lesznowola w 2014 roku.


2.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.3. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.  

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4cm, ubytek  o powierzchni do 5m2, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno – bitumiczną ubytków o powierzchni, po wycięciu, do 5m2  będzie wymagało: 

· oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

· wycięcie piłą foremnych pól do naprawy ubytków,

·  wyrównanie i uzupełnienie głębszych (ponad 8cm) ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym do głębokości 6cm (wraz  ze starannym  zagęszczeniem), 

· skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

· wykonanie nawierzchni asfaltowej,

· pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o większej grubości do max 6cm. Konieczność taka musi być potwierdzona przez przedstawiciela zamawiającego. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów. 

2.2  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4cm,  naprawa powierzchni większej niż 5m2 do 100m2, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno – bitumiczną ubytków o powierzchni, po wycięciu, powyżej 5 metrów kwadratowych będzie wymagało: 

· oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

·  wyrównanie i uzupełnienie głębszych ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem do głębokości 6cm (wraz  ze starannym  zagęszczeniem), 

· skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

· wykonanie naprawy poprzez ułożenie nakładki bitumicznej ręcznie lub za pomocą rozściełacza,

· właściwe, dostosowane do zastosowanych wyrobów zagęszczenie mieszanki,

· pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Zamawiający nie wyklucza, że naprawy te będą dokonywane bez konieczności wycięcia uszkodzonej warstwy bitumicznej i będą wykonywane poprzez położenie masy na istniejącej nawierzchni lub zniszczonej podbudowie. Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości powyżej 4cm, lecz nie większej niż 6cm. Konieczność taką musi potwierdzić przedstawiciel zamawiającego. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów. 

2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy 4cm, naprawa powierzchni większej niż 100m2, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
Naprawy uszkodzonej nawierzchni o powierzchni większej niż 100m2, będą dokonywane bez konieczności wycięcia uszkodzonej istniejącej warstwy bitumicznej, poprzez położenie mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej nawierzchni lub zniszczonej podbudowie za pomocą rozściełacza. Zakłada się że roboty będą polegały m.in. na: 

· oczyszczenie odsłoniętej podbudowy, a następnie jej wyrównanie, 

·  wyrównanie i uzupełnienie głębszych ubytków tłuczniem (wraz  ze starannym  zagęszczeniem), 

· skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

· wykonanie nakładki bitumicznej za pomocą rozściełacza,

· zagęszczenie mieszanki,

· pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o większej grubości. Konieczność taka musi być potwierdzona przez przedstawiciela zamawiającego w formie protokołu konieczności. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2.  Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów. 

2.4 Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem lub destruktem, grubość warstwy 3cm – uzupełnienie głębokich ubytków, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.
W ramach remontu, dopuszcza się w przypadku głębokich ubytków (powyżej 6cm) wypełnienie kruszywem lub destruktem. W ramach robót należy dowieźć, rozłożyć, wyprofilować i zagęścić kruszywo o składzie mieszanki optymalnej. Dopuszczalne użycie innego kruszywa innych frakcji, po uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego. Do zagęszczenia stosować zagęszczarkę lub walec wibracyjny lub statyczny. Po zagęszczeniu kruszywa musi być zachowany spadek poprzeczny jezdni. Ocena jakości dokonanego zagęszczenia, w tym zachowania właściwego spodku następuje po zagęszczeniu drogi. Dopuszcza się wykonywania w ramach tej pozycji SST warstw o innych grubościach – koszt ich wykonania będzie proporcjonalny do kosztów wykonania warstwy grubości 3cm. Zamawiający wymaga by kruszywo dobrze się zagęszczało i zostało dobrze zagęszczone. Ilość zużytego kruszywa będzie obliczona po wykonaniu zadania. W zależności od lokalnych warunków dopuszcza się stosowanie warstwy kruszywa o zróżnicowanej grubości; do obliczenia ilości kruszywa grubość warstwy będzie uśredniona.    

Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie Gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  6


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Urząd Gminy Lesznowola

ul. GRN 60

05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Oznakowanie  poziome  i pionowe   dróg  gminnych  
na terenie gminy Lesznowola w 2014 roku.


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.2. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania.

Określenia podstawowe oznakowania poziomego: 

Oznakowanie poziome – znaki drogowe  poziome ,umieszczone na nawierzchni twardej dróg  w postaci  linii ciągłych  lub przerywanych , pojedynczych  lub  podwójnych , napisów , symboli oraz innych  linii  związanych z oznaczeniem określonych  miejsc  na  tej  nawierzchni .

Znaki podłużne – linie równoległe do osi  jezdni  lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe , przerywane lub ciągłe .

Znaki uzupełniające – znaków postaci symboli , napisów , linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca  na  nawierzchni.

1.3. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.  

.

Dokument  dopuszczający do  stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną

Badanie materiałów , których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości jego lub Zamawiającego , co do jakości , w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2.1.. Badania te Wykonawca zleci IBDiM  lub akredytowanemu laboratorium . Badania powinny być wykonane zgodnie z               ,,Warunkami technicznymi POD-97”[4] 

Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta , aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było znakowane zgodnie z PN-85/0-79252 [2] , a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający :

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg 

- masę brutto i netto 

- numer partii i datę produkcji 

- informacją o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego 

- ewentualne wskazówki dla użytkowników 

Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podane są w punkcie 2.5. , a szczegółowe wymagania określone są w ,, Warunkach technicznych POD-97” [4] .

Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Masy chemoutwardzalne grubowarstwowe powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.

     Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego określa

     Aprobata Techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

     Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy

     i środowiska.

     Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji

     zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

 2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów

 Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 

6  miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach

odpowiadających zaleceniom producenta.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od

zakresu Robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu,

zaakceptowanego przez Inżyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia

odpylające) oraz szczotek ręcznych,

- frezarek,

- sprężarek,

- malowanek,

- sprzętu do badań, określonych w ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach

zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości

materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami

transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PNC-

81400 [ 1 ] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Należy uwzględnić konieczność uprzedniego opracowania i uzgodnienia odpowiednich projektów organizacji ruchu.

5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna

wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z

zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

5.3 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni

malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu

sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego

musi być czysta i sucha.

5.4 Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej, "Instrukcji

o znakach drogowych poziomych" [3] i wskazaniach Inżyniera.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie

rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci

cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską

poprzeczną.

5.5 Wykonanie znakowania drogi

5.5.1 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny

być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie

z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w Aprobacie Technicznej.

5.5.2 Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,

a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Farbę do znakowania grubowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać

w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania

zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do

malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie

wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując

wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy

pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze

malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr

kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych

malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.

materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość

sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu

i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

5.6 Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność

tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania metodą: frezowania, piaskowania,

trawienia, wypalania lub zamalowania, za akceptacją Inżyniera.

5.7 Montaż progów zwalniających przykręcanych

W celu przykręcenia progu należy oczyścić miejsce montażu. Przymocować profile do nawierzchni. Nawiercić w podłożu otwory wiertarką udarową i zamocować kołki rozprężne oraz przykręcić poszczególne elementy śrubami mocującymi.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 6.

6.2 Badania wykonania oznakowania poziomego

6.2.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego:

widzialność w dzień: wymagany współczynnik luminacji – min 0,55,

widzialność w nocy: gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku (retroodbicia),

mierzona wg DIN 67520 - 150mcd/m2 lx,

szorstkość oznakowania: wskaźnik szorstkości SRT (mierzony wahadłem angielskim) -

50,

trwałość oznakowania: co najmniej 6 po 12 miesiącach eksploatacji oznakowania (na

zasadzie porównania z wzorcami fotograficznymi wg LCPC),

czas schnięcia oznakowania (czas przejezdności oznakowania): nie może przekraczać

czasu gwarantowanego przez producenta farby i nie może być dłuższy niż 2h,

zawartość składników lotnych: rozpuszczalników organicznych – max 30%(mm),

rozpuszczalników aromatycznych – max 10%(mm).

Nie dopuszcza się materiałów zawierających benzen.

6.2.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowemu.

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego

przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej

raz dziennie, następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowań,

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

- pomiar wilgotności względnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkości masy chemoutwardzalnej, wg POD-97 [4].

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową

oraz ;Instrukcją o znakach drogowych poziomych".[3],

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości

linii,

- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 ).wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier

może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w dzień,

- widzialności w nocy,

- szorstkości

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.2.1 i wykonanych według

metod określonych w "Warunkach technicznych POD-97" [4]. Jeżeli wyniki tych badań

wykażą wadliwość wykonanego oznakowania, to koszt badań ponosi Wykonawca, w

przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3 Tolerancje wymiarów oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją

Projektową i "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" [3], powinny odpowiadać

następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co

najwyżej o 50 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać

-od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru

szerokości.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami

organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)

powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów

odblaskowych.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego

sposobu wykonania Robót, może być dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przed znakowaniu.

8.3 Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu Robót, na

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,

ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].

Ustala się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych dla oznakowania

cienkowarstwowego:

na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,

Przy odbiorze pogwarancyjnym sprawdzeniu podlegają następujące cechy

oznakowania:

- widzialność w dzień,

- widzialność w nocy,

- szorstkość,

odpowiadające wymaganiom podanym w pkt. 6.2.1, wykonanym wg metod

określonych w POD – 97 [4].

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) wykonania Robót obejmuje:

- opracowanie i uzgodnienie odpowiednich projektów organizacji ruchu,

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania,

- zakup i transport materiałów,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych

z Dokumentacją Projektową i "Instrukcją o znakach drogowych poziomych",

- ochroną znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robót,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

10 OZNAKOWANIE PIONOWE 

Zakup, wymiana i montaż oznakowania pionowego, w tym: zakup, wymiana i montaż tarcz znaków oraz innych elementów oznakowania pionowego.

10.1 Demontaż tablic znaków pionowych – odkręcenie uchwytów stalowych mocujących tarcze znaków do słupków, transport zdemontowanej tarczy znaku na wskazane miejsce składowania lub montażu. 

10.2  Demontaż słupków znaków pionowych – odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu oraz demontaż słupka, odtworzenie miejsca po zdemontowanym słupku, transport zdemontowanego słupka znaku na wskazane miejsce składowania lub montażu.

10.3  Montaż nowych słupków – wykonanie robót ziemnych, zagruzowanie; słupki służące do mocowania znaków pionowych ocynkowane ogniowo z rur o średnicy 70mm i długości całkowitej do 480cm; słupki ze stalowymi wypustkami mają być umocowane gruzem betonowym w wykopie o wymiarach 30cm x 30 cm x100 cm . 

10.4  Montaż na słupach nowych tarczy – tarcze znaków oznakowania pionowego muszą być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 1,5 do 2,0 mm z licem pokrytym folią odblaskową:



- II generacji dla znaków: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b,



- I generacji dla pozostałych znaków.


Wymiary znaków:



- znak kategorii A – mały: długość boku – 750mm



- znak kategorii B i C – mały: średnica – 600mm


- znak kategorii D – mały: długość podstawy 600mm, wysokość (600 + n x 150)mm.

Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z: nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać również miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego. 

Przeprowadzenie bieżących remontów, napraw, konserwacji uszkodzonych znaków   drogowych pionowych w zakresie: 

1. Prostowanie pochylonych słupków znaków w tym: rozebranie fundamentu słupka pochylonego oraz ponowne odtworzenie miejsca, w którym został posadowiony słupek. 

2. Regulacja tarcz znaków w tym m.in. odkręcenie, regulacja i ponowne przykręcenie do słupka tarczy znaku.

3. Mycie tarcz znaków (np. graffiti).

4. Utrzymanie czystości azyli dla pieszych (mycie, usuwanie piasku i chwastów).   

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-C-81400/89 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252/85 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2 Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych i pionowych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria "I" - Informacje,

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z dnia 12 października

2002 r. Nr 170 , poz. 1393).

Szczegółowe Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zamówienia: 
	Remont dróg gminnych



	Adres obiektu budowlanego:
	Drogi na terenie gminy Lesznowola


	Numer specyfikacji
	 SST  7


	Grupa robót:
	452,


	Klasy robót:
	4523,


	Kategorie robót:
	45233,


	Nazwa i adres zamawiającego:


	Gmina Lesznowola

ul. GRN 60

05-530 Lesznowola


Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

	Utrzymanie przepustów pod drogami
na terenie gminy Lesznowola w 2014 r.


1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Materiały 

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały (beton, kielichowe rury żelbetowe, pospółkę, materiały uszczelniające, humus, niespoisty przepuszczalny grunt mineralny na nasypy, nasiona traw) należytej jakości, gwarantujące osiągnięcie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1.  Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych z rur vipro - występują rury o średnicach D400 – D800 – materiał rozbiórkowy lub dostarczony przez wykonawcę; 

jednostka: 1m ułożonego przepustu

                   W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
                   Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie                       i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji.

2.2.  Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych z rur karbowanych PEHD - występują rury o średnicach D400 - D1000 – materiał rozbiórkowy lub dostarczony przez wykonawcę; 

jednostka: 1m ułożonego przepustu

                   W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
                   Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie                       i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji.
                   W cenie wymienionych powyżej zadań (poz. 2.1. i 2.2.) należy uwzględnić pogłębienie lub wykopanie rowu na odcinkach po 5m od ścianek przepustu. 
                   Regulacja polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu na odcinkach o łącznej długości 10m. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.  

                   W ramach tej pozycji należy skalkulować:

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

· wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 1 drzewo na 3 przepusty oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

· usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

· obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

· oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

                   Wykonanie rowu polega na wykopaniu rowu przydrożnego o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu na odcinkach o łącznej długości 10m.

                   W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 1 drzewo na 3 przepusty oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

· mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

· humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. 

                   Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

                   Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. W przypadku konieczności wykonania rowów o przekroju znacznie odbiegającym od założonego wyżej,  zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kalkulacji w celu zapłaty proporcjonalnej, do ilości wykonanych rzeczywiście robót ziemnych.  
2.3.  Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych - występują rury             o średnicach D400 – D800.
jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

· ustawienie szalunku;

· ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

· pielęgnacja betonu;

· demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

· wykonanie izolacji ściany;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

· oczyszczenie przepustu;

· regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

                   Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

                   Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie                  i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

